2 КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Каналы утечки информации (частного и коммерческого характера):

- акустический контроль помещения, автомобиля, субъекта (человека);

- контроль и прослушивание телефонных каналов связи;

- перехват факсовой и модемной передачи сообщений;

- перехват компьютерной информации (в том числе радио излучений компьютера);

- несанкционированное внедрение в базы данных;

- скрытая видео и фотосъемка с применением специальной оптики;

- визуальное наблюдение за объектом;

- несанкционированное ознакомление с документами;

- аналитическое ознакомление с открытыми публикациями фирмы (предприятия);

- аналитическое исследование процессов деятельности предприятия, его полезного продукта и отходов производства;

- несанкционированное получение информации о личности путем подкупа или шантажа должностных лиц соответствующих служб, сотрудников, знакомых, обслуживающего персонала или родственников, знающих о роде деятельности.

Основные направления защиты информации от утечки по техническим каналам:

- предотвращение утечки обрабатываемой информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), создаваемых функционирующими техническими средствами, а также за счет электроакустических преобразований;

- предотвращение перехвата с помощью технических средств речевой информации из помещений и объектов;

- выявление внедренных на объекты и в технические средства радиоэлектронных устройств перехвата информации (закладных устройств).

Основные формы информации, представляющие интерес с точки зрения защиты:

- документальная;

- акустическая (речевая);

- телекоммуникационная и т.п.

Речевая информация (акустическая) – возникает в ходе ведения переговоров в помещении, при расчете систем звукоусиления и звуковоспроизведения.

Носитель речевой информации – акустические колебания (т.е. механические колебания частиц упругой среды, распространяющиеся от источника колебаний в открытое пространство в виде волн различной длины).

Речевой сигнал – сложный акустический сигнал в диапазоне частот от 200…300 Гц до 4…6 кГц (300-3400; 150-7200).

Телекоммуникационная информация - информация, циркулирующая в технических средствах обработки и в каналах связи при ее передаче.

Носители информации:

- электрический ток – при ее обработке и передаче по проводным каналам связи;

- электромагнитные волны – при передаче по радио и оптическим каналам.

Основные объекты защиты информации:

- информационные ресурсы, содержащие защищаемую информацию (относящуюся к государственной тайне и конфиденциальной информации);

- технические средства приема обработки, хранения и передачи информации (ТСПИ), т.е. системы и средства, непосредственно обрабатывающие информацию, отнесенную к конфиденциальной и к государственной тайне

Это: средства и системы информатизации (СВТ, ИВК, сети и системы), программные средства (ОС, СУБД, другое общесистемное и прикладное ПО), АСУ, системы связи и передачи данных, технические средства приема, передачи и обработки данных ограниченного доступа (звукозапись, звукоусиление, звукосопровождение, переговорные устройства, телевизионные устройства, средства изготовления и тиражирования документов и другие технические средства обработки графической, смысловой и буквенно-цифровой информации), их информативные физические поля.

- вспомогательные технические средства и системы ВТСС, т.е. не ТСПИ, но размещенные в помещениях, в которых обрабатывается секретная и конфиденциальная информация.

К ним относятся: технические средства открытой телефонной, громкоговорящей связи, системы пожарной и охранной сигнализации, радиотрансляции, часофикации, электробытовые приборы и т.д., а также сами помещения, предназначенные для обработки информации ограниченного доступа.

С позиций организации защиты информации ТСПИ следует рассматривать как систему, включающую:

- основное (стационарное) оборудование;

- оконечные устройства;

- соединительные линии (т.е. совокупность проводов и кабелей между отдельными ТСПИ и их элементами);

- распределительные и коммутационные устройства;

- системы электропитания;

- системы заземления.

Объект ТСПИ – отдельное техническое средство или группа средств с помещениями, предназначенные для обработки секретной или конфиденциальной информации.

К объектам также относят выделенные помещения, в которых проводятся закрытые мероприятия.

Наибольший интерес с точки зрения защиты информации представляют ТСПИ и ВТСС, которые находятся за пределами контролируемой зоны.

Контролируемая зона (КЗ) – зона, в которой исключено появление лиц, не имеющих постоянных или временных пропусков.

Посторонние проводники – провода, кабели, не относящиеся к соединительным линиям ТСПИ и ВТСС, но проходящие через помещения, где они установлены. К ним могут относится: трубы систем отопления, водоснабжения и т.д.

Случайная антенна – цепь ВТСС или посторонние проводники, которые могут принимать ПЭМИН.

Случайные антенны могут быть двух типов:

- Сосредоточенные (с сосредоточенными параметрами) – телефонный аппарат, динамик.

- Распределенные (с распределенными параметрами) – провода.

Технические устройства и способы для противодействия утечке информации в электрорадиоканалах можно разделить на:

- охраны;

- защиты.

Устройства и способы охраны информации предупреждают о несанкционированном съеме, прослушивании, (подглядывании).

“Вас прослушивают” - предупреждение.

Устройства и способы защиты информации резко уменьшают (ослабляют до 103, 106, …1012 и т.д.) раз возможности незаконно прослушивающих (несанкционированно принимающих устройств).

Т.е. устройства и способы защиты позволяют пользоваться электрорадиоканалом, по сути не обращая внимания на фактор прослушивания (несанкционированного доступа).

Составляющие практической защиты информации:

- правовой;

- организационный;

- инженерно-технический.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

В зависимости от  физической природы информационных сигналов, среды распространения и способов перехвата ТКУИ подразделяют на:

- электромагнитные, электрические, параметрические для связи, телекоммуникаций;

- воздушные (прямые акустические), вибрационные (виброакустические), электроакустические, оптикоэлектронные, параметрические для речевой информации.

Электромагнитные технические каналы утечки информации

- Перехват ПЭМИ объектов ТСПИ

- Перехват ПЭМИН на частотах работы ВЧ генераторов в ТСПИ и ВТСС.

- Перехват ПЭМИН на частотах самовозбуждения УНЧ.

Перехват осуществляется средствами радиотехнической разведки, расположенной вне КЗ.

Для электромагнитных каналов утечки характерными являются побочные излучения:

- электромагнитные излучения элементов ТСОИ (носителем информации является электрический ток, сила тока, напряжение; частота или фаза которого изменяются по закону информационного сигнала;

- электромагнитные излучения на частотах работы высокочастотных генераторов ТСОИ и ВТСС (в результате внешних воздействий информационного сигнала на элементах генераторов наводятся электрические сигналы, которые могут вызвать непреднамеренную модуляцию собственных высокочастотных колебаний генераторов и излучение в окружающее пространство;

- электромагнитные излучения на частотах самовозбуждения усилителей низкой частоты ТСПИ (самовозбуждение возможно за счет случайных преобразований отрицательных обратных связей в паразитные положительные, что приводит к переводу усилителя из режима усиления в режим автогенерации сигналов, причем сигнал на частотах самовозбуждения, как правило, оказывается промодулированным информационным сигналом).

Электрические технические каналы утечки информации

Съем наводок ПЭМИН с соединительных линий ВТСС и посторонних проводников.

- Съем информационных сигналов с линий питания цепи.

- Съем с цепей заземления ТСПИ и ВТСС.

- Съем путем установки в ТСПИ «закладок». В общем случае «закладка» - минипередатчик.

Возможными причинами возникновения электрических каналов утечки могут быть:

- наводки электромагнитных излучений ТСОИ (возникают при излучении элементами ТСОИ информационных сигналов, а также при наличии гальванической связи соединительных линий ТСОИ и посторонних проводников или линий ВТСС);

- просачивание информационных сигналов в цепи электропитания (возможно при наличии магнитной связи между выходным трансформатором усилителя и трансформатором электропитания, а также за счет неравномерной нагрузки на выпрямитель, что приводит к изменению потребляемого тока по закону изменения информационного сигнала);

- просачивание информационных сигналов в цепи заземления (образуется за счет гальванической связи с землей различных проводников, выходящих за пределы контролируемой зоны, в том числе нулевого провода сети электропитания, экранов, металлических труб систем отопления и водоснабжения, металлической арматуры и т. п.).

Параметрические технические каналы утечки информации

Создаются путем ВЧ облучения ТСПИ. Для перехвата по этому каналу необходимы специальные ВЧ генераторы с антеннами, имеющими узкую диаграмму направленности, и приемники.

Прямые акустические технические каналы утечки информации

В качестве датчиков используются микрофоны (портативные диктофоны, проводные микрофонные системы скрытой звукозаписи, направленные микрофоны, акустические радиозакладки, акустические сетевые закладки, акустические инфракрасные закладки, акустические закладки типа «телефонное ухо» и т. п.).

Вибрационные (виброакустические) технические каналы утечки информации

Среда распространения акустических сигналов:

- ограждения здания;

- конструкция здания;

- стены, потолки, …

Для перехвата информации используются средства разведки с контактными микрофонами (электронные стетоскопы, радиостетоскопы).

Электроакустические технические каналы утечки информации

Возникают за счет преобразования акустических сигналов в электрические.

Перехват – через ВТСС путем ВЧ «навязывания».

Каналы утечки информации путем ВЧ «навязывания» осуществляются путем введения токов ВЧ от специальных генераторов, которые подключены в линию, связанную с нелинейными или параметрическими электрическими цепями ВТСС.

Оптикоэлектронные технические каналы утечки информации

Образуются при облучении лазерным лучом вибрирующих гладких поверхностей внутри объекта.

Для реализации такого канала разработаны специальные системы – ЛАЛС (лазерные акустические локационные системы), другое название – лазерные микрофоны.

Параметрические технические каналы утечки информации

Создаются путем ВЧ облучения помещений, в которых расположены полуактивные закладки, содержащие в своей конструкции элементы, параметры которых изменяются по закону изменения речевого сигнала.

Для реализации такого канала необходим передатчик с направленным лучом и приемник.

4 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Защита информации от утечки по техническим каналам достигается:

- проектно-архитектурными решениями;

- организационными мероприятиями;

- техническими мероприятиями (по защите информации);

- выявлением портативных электронных устройств перехвата информации (закладных устройств).

Организационные мероприятия – мероприятия по защите информации, не требующие применения специально разработанных технических средств, а именно:

- привлечение к проведению работ по защите информации организаций имеющих лицензию на проведение работ по ТЗИ (выданную соответствующими органами);

- категорирование и аттестация объектов ТСПИ и выделенных помещений по выполнению требований обеспечения защиты информации при проведении работ с соответствующими степенями секретности;

- использование на объекте сертифицированных ТСПИ и ВТСС;

- установление контролируемой зоны вокруг объекта;

- привлечение к работам по строительству, реконструкции объектов ТСПИ, монтажу аппаратуры организаций, имеющих лицензию в области ТЗИ;

- организация контроля и ограничение доступа на объекты ТСПИ и в выделенные помещения;

- введение территориальных, частотных, энергетических, пространственных и временных ограничений в режимах использования технических средств, подлежащих защите;

- отключение на период закрытых мероприятий технических средств, имеющих элементы, выполняющие роль электроакустических преобразователей от линий связи.

Технические мероприятия - это мероприятия по защите информации, предусматривающие применение специальных технических средств, а также реализацию технических решений.

Технические мероприятия направлены на закрытие каналов утечки информации путем ослабления уровня информационных сигналов или уменьшением отношения сигнал/шум в местах возможного размещения портативных средств разведки или их датчиков до величин, обеспечивающих невозможность выделения информационного сигнала средством разведки.

Проводятся с использованием активных и пассивных средств.

Технические мероприятия с использованием пассивных средств:

- контроль и ограничение доступа на объекты ТСПИ и в выделенные помещения;

- локализация излучений;

- развязывание информационных сигналов.

Контроль и ограничение доступа на объекты ТСПИ и в выделенные помещения:

- установка на объектах ТСПИ и в выделенных помещениях технических средств и систем ограничения и контроля доступа.

Локализация излучений.

- экранирование ТСПИ и их соединительных линий;

- заземление ТСПИ и экранов их соединительных линий;

- звукоизоляция выделенных помещений.

Развязывание информационных сигналов:

- установка специальных защитных фильтров (напр., типа “ГРАНИТ”) во вспомогательных технических средствах и системах (ВТСС), обладающих “микрофонным эффектом” и имеющих выход за пределы контролируемой зоны;

- установка специальных диэлектрических вставок в оплетки кабелей электропитания, труб систем водоснабжения, отопления и канализации, имеющих выход за пределы контролируемой зоны;

- установка автономных или стабилизированных источников электропитания ТСПИ;

- установка устройств гарантированного питания ТСПИ (напр., мотор генераторов);

- установка в цепях электропитания ТСПИ, в линиях осветительных и розеточных сетей выделенных помещений помехоподавляющих фильтров типа ФП.

Технические мероприятия с использованием активных средств:

- пространственное зашумление;

- линейное зашумление;

- уничтожение закладных устройств.

Пространственное зашумление:

- пространственное электромагнитное зашумление с использованием генераторов шума или создание прицельных помех, (т.е. при обнаружении и определении частоты излучения закладного устройства или побочных электромагнитных излучениях ТСПИ) с использованием средств создания прицельных помех;

- создание акустических и вибрационных помех с использованием генераторов акустического шума;

- подавление диктофонов в режиме записи с использованием подавителей диктофонов.

Линейное зашумление:

- линейное зашумление линий электропитания;

- линейное зашумление посторонних проводников и соединительных линий ВТСС, имеющих выход за пределы контролируемой зоны.

Уничтожение закладных устройств:

- уничтожение закладных устройств, подключенных к линии с использованием специальных генераторов импульсов ( выжигателей “жучков” ).

Выявление портативных электронных устройств перехвата информации (закладных устройств) осуществляется:

- проведением специальных обследований ТСПИ и выделенных помещений;

- проведением специальных проверок объектов ТСПИ и выделенных помещений.

Специальные обследования объектов ТСПИ и выделенных помещений проводится путем их визуального осмотра без применения технических средств.

Специальная проверка с использованием технических средств.

При этом осуществляется:

- выявление закладных устройств с использованием пассивных средств;

- выявление закладных устройств с использованием активных средств.

Выявление закладных устройств с использованием пассивных средств:

- установка в выделенных помещениях средств и систем обнаружения лазерного облучения (подсветки) оконных стекол;

- установка в выделенных помещениях стационарных обнаружителей диктофонов;

- поиск закладных устройств с использованием индикаторов поля, интерсепторов, частотомеров, сканерных приемников и программно-аппаратных комплексов контроля;

- организация радио контроля (постоянно или во время проведения конфиденциальных мероприятий) и побочных электромагнитных излучений ТСПИ.

Выявление закладных устройств с использованием активных средств:

- специальная проверка выделенных помещений с использованием нелинейных локаторов;

- специальная проверка выделенных помещений, ТСПИ и вспомогательных технических средств с использованием рентгеновских комплексов.

5 Перечень рекомендованной литературы

- Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты/ -К.: ООО « ТИД и ДС», 2001, 688 с.

- Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. Часть 1. Технические каналы утечки информации. Учебное пособие. М.: Гостехкомиссия России, 1998. - 320 с.

- Хорев А.А. Способы и средства защиты информации. – М.: МО РФ, 2000. - 316 с.

- Хорев А.А. Методы и средства поиска электронных устройств перехвата информации. – М.: МО РФ, 1998. - 224 с.

- Петраков А.В. Основы практической защиты информации. – М.: Радио и связь, 199. 368 с.

- Специальная техника; Каталог. Днепропетровск.: ООО « Специальные защитные системы», 2002. – 32 с.

- Технические средства защиты информации: М.: АОЗТ «Нелк»,1997. – 200 с.

- Технические средства защиты информации: М.: АОЗТ «Нелк», 1998. – 56 с.

Приложение 1: Термины и определения (ДСТУ 3396.2-97)

ДСТУ 3396.2—97

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Термины и определения

#### Действует с  1998—01—01

Информация - сведения о субъектах, объектах, явлениях и процессах.

Информация c ограниченным доступом - информация, право доступа к которой ограничено установленными правовыми нормами и (или) правилами.

Секретная информация - информация с ограниченным доступом, которая   содержит сведения,   составляющие государственную или иную предусмотренную законом тайну.

Конфиденциальная      информация - информация с ограниченным доступом, находящаяся во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или юридических лиц либо государства и порядок доступа к которой устанавливается ими.

Утечка информации - неконтролируемое распространение информации, которое ведет к ее несанкционированному получению.

Нарушение  целостности  информации - искажение    информации,  ее разрушение или уничтожение.

Блокировка информации - исключение возможности санкционированного доступа к информации.

Угроза для информации - утечка, возможность блокирования или нарушения целостности информации (примечание: угроза для информации может осуществляться при применении технических средств и технологий, несовершенных в отношении защиты информации).

Модель угроз для информации - формализованное описание методов и средств осуществления угроз для информации.

Доступ к информации (ТЗИ) - возможность  получения,   обработки информации и  (или) нарушения ее целостности.

Несанкционированный доступ (к информации), НСД - доступ к информации, при котором нарушаются порядок его осуществления и установленные правовые нормы.

Закладное  устройство,  закладка   (ТЗИ) - скрытно установленное техническое средство, создающее угрозу для информации.

Программная закладка (ТЗИ) - скрытно внедренная программа, угрожающая информации, содержащейся в компьютере.

Компьютерный вирус - самопроизвольно   размножающаяся и распространяющаяся программа (примечание: компьютерный вирус может нарушать целостность информации, программное обеспечение и (или) режим работы вычислительной техники).

Специальное воздействие (ТЗИ) - воздействие   на технические средства, приводящее к осуществлению угрозы для информации.

Техническая разведка - несанкционированное получение информации с помощью технических средств и ее анализ.

Модель   технической   разведки - формализованное описание методов, средств и возможностей технической разведки.

Носитель информации (ТЗИ) - материальный объект, содержащий информацию, подлежащую защите от угроз.

Информативный сигнал (ТЗИ) - физические поля и (или) химические   вещества,   содержащие информацию с ограниченным доступом.

Технический канал утечки информации - совокупность носителей информации,   среды   их   распространения и средств технической разведки.

Непреднамеренный (технический) канал утечки информации - технический канал утечки информации, в котором носители информации и (или) среда их распространения формируются самопроизвольно.

Преднамеренный (технический) канал утечки информации - технический канал утечки информации, в котором носители информации и (или) среда их распространения формируются преднамеренно.

Побочное электромагнитное излучение и наводка, ПЭМИН - электромагнитное излучение и наводка, которые являются побочным результатом функционирования технических средств и могут быть носителями информации.

Техническая  защита информации (ТЗИ) - деятельность, направленная на предотвращение утечки информации  по  техническим каналам,  ее блокирования  и (или) нарушения целостности.

Техническое средство с защитой, защищенное (техническое) средство, защищенная техника (ТЗИ) - техническое  средство,  в   котором функция защиты информации  от  угроз является дополнительной к основной.

Средство технической защиты информации - устройство и (или) программное     средство, в которых функция защиты информации является основной.

Сокрытие информации (ТЗИ) - способ технической защиты информации, состоящий в исключении или существенном затруднении несанкционированного доступа к информации.

Пассивное сокрытие информации - сокрытие информации путем ослабления энергетических характеристик физических полей или снижения концентрации веществ.

Активное сокрытие информации - сокрытие информации путем формирования таких физических полей и веществ, которые затрудняют получение информации или создают неопределенность ее содержания.

Дезинформация (ТЗИ) - способ технической защиты информации, состоящий в формировании заведомо ложной информации для исключения несанкционированного получения истинной информации.

Система технической защиты информации - совокупность   организационных    структур, нормативно-правовых документов и материально-технической базы (примечание: основными элементами материально-технической базы системы ТЗИ являются технические средства с защитой, средства технической защиты информации    и средства контроля за эффективностью технической защиты информации).

Зона безопасности информации - пространство, в пределах которого обеспечена безопасность информации.

Уровень (технической) защиты информации - совокупность    требований, в том      числе      нормируемых, определяемых режимом доступа  к информации  и угрозами ее безопасности.

Эффективность (технической) защиты информации - степень соответствия принятых  мер  по  технической  защите информации установленным нормам.